Załącznik Nr 3

Adaptacja pomieszczeń celem utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie ul. Szpitalna 4.

BUDYNEK PRALNI

Budynek pralni - podpiwniczony, w części dwukondygnacyjny, użytkowany od 2001 roku, przylega do budynku kuchni. W przyziemiu jest dezynfektornia, na wyższych poziomach jest pralnia i prasowalnia. Ściany i posadzki pomieszczeń mokrych i sanitariatów wyłożone są płytkami ceramicznymi. Ciągi komunikacyjne wykładane są płytkami ceramicznymi, ściany miejscami wyklejane tapetami zabezpieczone odbojnicami, stolarka plastikowa. Budynek wyposażony jest w     windę,     wagę,     niezbędne     instalacje. W pomieszczeniu z agregatami pralniczymi widoczne są pęknięcia na ścianach i złączach ścian, oraz zacieki. W części czystej w pomieszczeniu z maglami konstrukcja dachowa jest podniesiona, pokrycie z blachy trapezowej, a w połaciach dachowych zamontowane są okna połaciowe. W budynku pralni cześć pomieszczeń wykorzystanych jest na pomieszczenia biurowe i oraz sklep ze sprzętem medycznym. Parametry techniczne budynku:

- kubatura	-   8.764,20 m3

- powierzchnia zabudowy -         113,35 m2

- powierzchnia użytkowa -          1.625,20 m2, w tym:

-piwnice -   721,20 m2

-parter     -   741,56 m2

- l piętro   -    162,44 m2.

| Nr. pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia m2 |  |  | Stan na dzień szacowania– szczegółowy opis przekazywanych pomieszczeń ( podłoga, ściany, sufit) stolarka i wyposażenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIESZCZENIA DEZYNFEKTORNII POZIOM PIWNIC BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 08 | Pokój Personelu |  | 6,30 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe szt.1, parapet obłożony glazurą, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, ściana boczna plafoniera szt.1, czujka pożarowa szt.1, gniazdko telefoniczne szt.1, gniazdko pojedyncze szt.3, przełącznik pojedynczy szt.2, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (4 żeberka) szt.1 z zaworem regulacji szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka na wspornikach szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 011 | Wejście |  | 6,90 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 1,35m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, na narożach ścian narożniki szt.3, odbojnice szt.4, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba dół płyta matowa obok skrzydło drzwiowe małe boczne otwierane szt.1, instalacja elektryczna – przełącznik podwójny szt.1, nad wejściem oprawa oświetleniowa szt.1. |
| 09 | Magazyn bielizny czystej |  | 5,30 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, czujka pożarowa szt.1, gniazdko pojedyncze szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja sprężonego powietrza – zawór szt.1,kratka wentylacyjna w ścianie szt.1. |
| 010 | Śluza |  | 8,20 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit podwieszany, stolarka drzwiowa wejście– drzwi aluminiowe z środkiem szyba obok skrzydło drzwiowe małe boczne otwierane szt.1, futryna aluminiowa wyjście- drzwi aluminiowe z środkiem szyba obok skrzydło drzwiowe małe boczne otwierane szt.1, futryna aluminiowa, przejście do śluzy strony czystej- drzwi pełne, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 4 świetlówkowa z osłoną szt.1, przełącznik pojedynczy szt.2, instalacja wodna – w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do rewizji pionu kanalizacji, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 012 | Strona czysta |  | 57,80 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratki ściekowe szt.2, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, na narożach ścian narożniki szt.3, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe szt.3, okno dwu kwaterowe szt.4, parapet obłożony glazurą, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.12, oprawa oświetleniowa oświetlenia awaryjnego szt.1, ściana boczna plafoniera szt.1, sygnalizacja świetlna pożaru szt.2, gniazdko pojedyncze szt.3, przełącznik pojedynczy szt.3, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (10 żeberek) szt.2 z zaworami regulacji, grzejnik żeliwny (4 żeberka) szt.1 z zaworem regulacji, zawory na instalacji grzewczej, instalacja wodna – zawory czerpalne wody zimnej i ciepłej szt.3, instalacja wentylacyjna – w ścianach kratki wentylacji mechanicznej podwójne szt.2, pojedyncze szt.2, kratki wentylacji grawitacyjnej szt.3, instalacja sprężonego powietrza – zawór z wężem szt.1 |
| 016 | Pomieszczenie suszenia |  | 6,70 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, na narożach ścian narożniki szt.4, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne z skrzydłem bocznym otwieranym szt.1, futryna metalowa szt.1, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1,regulator zdalnego sterowania wentylacją, instalacja sprężonego powietrza – zawór z wężem szt.1, w ścianie kratka wentylacji mechanicznej szt.1, kratka wentylacji grawitacyjnej szt.1. |
| 017 | Pomieszczenie mycia |  | 10,80 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratki ściekowe szt.1, ściany na całej długości i wysokość wyłożone glazurą, sufit pomalowany, , stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne z skrzydłem bocznym otwieranym szt.1, futryna metalowa szt.1, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, przełącznik pojedynczy szt.1,gniazdko pojedyncze szt.1, instalacja wodna – zawory czerpalne wody ciepłej i zimnej szt.2, w ścianie zaślepiony odpływ kanalizacji, w ścianach obsadzone drzwiczki szt.4 dostęp do zaworów wodnych i pionu kanalizacji, instalacja parowa – zawory, w ścianie kratki wentylacji mechanicznej szt.1, kratka wentylacji grawitacyjnej szt.1. |
| 013 | Śluza pers. Strona czysta |  | 4,80 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości i wysokość wyłożone glazurą, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1,gniazdko pojedyncze szt.1, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 014 | Węzeł sanitarny |  | 8,20 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratki ściekowe szt.1, ściany na całej długości i wysokość wyłożone glazurą, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, plafoniera mleczna szt.3, ściana boczna plafoniera szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, gniazdko pojedyncze szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (8 żeberek) szt.1 z zaworem regulacji szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, bateria prysznicowa szt.1, zawór czerpalny wody szt.1, zawór kątowy wody szt.1, umywalka szt.1-armatura zamontowana na ścianie, sedes z dolnopłukiem szt.1, brodzik szt.1, na rurach spustowych zamontowane cztery zawory, w suficie trzy kratki wentylacyjne. |
| 015 | Śluza pers. Strona brudna |  | 3,20 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości i wysokość wyłożone glazurą, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, przełącznik pojedynczy szt.2,gniazdko pojedyncze szt.1, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. instalacja wodna obsadzone drzwiczki dostęp do kanalizacji, zawory na pionach wodnych |
| 019 | Magazyn środków dezynfekcyjnych |  | 3,70 m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa szt.1, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1,czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, gniazdko pojedyncze szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (2 żeberka) szt.1 z zaworem regulacji, zawory na instalacji grzewczej, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 020 | Pomieszczenie przygotowania środków dezynfekcyjnych |  | 5,80 m2 |  | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne z kratką wentylacyjną szt.1, futryna metalowa szt.1, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.3, gniazdko pojedyncze szt.4, ściana boczna plafoniera szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (2 żeberka) szt.1 z zaworem regulacji, zawory na instalacji grzewczej, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.2, umywalka szt.1,zlewozmywak dwukomorowy nierdzewny szt.1, instalacja kanał wentylacyjny z kratką, w suficie wentylator szt.1. |
| 021 | Śluza |  | 10,30m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.2 obok skrzydło drzwiowe małe boczne otwierane, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1,przełącznik pojedynczy szt.2, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (2 żeberka) szt.1 z zaworem regulacji, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 018a | Pomieszczenie komory dezynfekcyjnej |  | 6,20 m2 |  | Podłoga pokryta terakota w posadzce kratka ściekowa, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi blaszane z blachy nierdzewnej, instalacja elektryczna – ściana boczna oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1,przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja wodna – w ścianie zawory wodne, instalacja wodna komory, instalacja sprężonego powietrza i parowa zasilania komory, w ścianie kratka wentylacji mechanicznej szt.1. |
| 028 | Magazyn środków dezynfekcyjnych |  | 9,20 m2 |  | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na całą wysokość wyłożone glazurą, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, ściana boczna plafoniera szt.1, czujka pożarowa szt.1,gniazdo siłowe szt.1, gniazdko pojedyncze szt.2, przełącznik szt.2, regulator sterowania wentylacją, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, zlew blaszany emaliowany szt.1, zaślepione w ścianie dodatkowe wyjście wody ciepłej i zimnej i odpływ kanalizacji, zawory na pionach wodnych, w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do kanalizacji, w suficie kratka wentylacji mechanicznej szt.1, kratka wentylacji grawitacyjnej szt.2. |
| 018 | Strona brudna |  | 6,5,90m2 |  | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.2, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane na narożach ścian narożniki szt.6, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe szt.2, okno dwu kwaterowe szt.2, parapet obłożony glazurą, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.17, oprawa oświetlenia awaryjnego szt.1, ściana boczna plafoniera szt.1, przełącznik pojedynczy szt.3, gniazdo pojedyncze szt.3, regulator sterowania wentylacja, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (10 żeberek) szt.2 z zaworami regulacji, na instalacji grzewczej zawory na pionach grzewczych, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1, zawory czerpalne wody zimnej i ciepłej, w ścianach kratka wentylacji mechanicznej pojedyncza szt.3, podwójna szt.2, kratka wentylacji grawitacyjnej szt.2. |
| 01 | Holl windowy |  | 15,00m2 |  | Podłoga pokryta terakota, ściany tapetowane, na narożach ścian narożniki szt.4,odbojnice szt.6, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba i skrzydłem bocznym małym otwieranym szt.1, futryna aluminiowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.3, czujka pożarowa szt.1, przełącznik szt.1,sygnalizacja położenia windy, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (6 żeberek) szt.1 z zaworem regulacji, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| POMIESZCZENIA (BIURO BUDOWY) POZIOM PARTERU BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 21 | Pokój |  |  | 8,20 m2 | Podłoga pokryta tarkett, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe lufcikiem uchylnym szt.1, okno dwu kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.1, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, czujka pożarowa szt.1, gniazdko pojedyncze szt.3, przełącznik pojedynczy szt.1, gniazdo komputerowe szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (7 żeberek) szt.1,automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 22 | Pokój |  |  | 22,30m2 | Podłoga pokryta tarkett, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe lufcikiem uchylnym szt.2, okno dwu kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.2, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z odblaskiem szt.6, czujka pożarowa szt.1, gniazdko pojedyncze szt.3, gniazdko podwójne szt.1, gniazdko telefoniczne szt.1, przełącznik podwójny szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (9 żeberek) szt.2, z zaworami automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 20 | Korytarz |  |  | 8,40 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany tapetowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.3, czujka pożarowa szt.1, sygnalizator świetlny pożaru szt.3, przełącznik pojedynczy szt.2, przełącznik podwójny szt.1, gniazdko pojedyncze szt.1, instalacja wodna – w suficie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów wodnych, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 18 | WC |  |  | 3,60 m2 | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, drzwi łazienkowe z szybką i kratką wentylacyjną szt.1, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit plafoniera szt.1, ściana boczna plafoniera szt.1, przełącznik podwójny szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (3 żeberka) szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1, zawór czerpalny wody szt.1, zawór kątowy spłuczki szt.1, w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów wodnych, sedes kompakt szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna szt.3. |
| 19 | Składzik |  |  | 1,70 m2 | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – ściana boczna oprawa oświetleniowa szt.1,czyjka pożarowa szt.1,przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, zlewozmywak blaszany emaliowany szt.1, zawory czerpalne wodne szt.2, kratka wentylacyjna w ścianie szt.1. |
| 17 | Wiatrołap |  |  | 3,10 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany tapetowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.2, przy drzwiach otwierane małe skrzydła boczne z środkiem szyba, futryny aluminiowe szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, przełącznik pojedynczy szt.2, przycisk pożaru zaszklony szt.1, przeciw pożarowy wyłącznik prądu szt.2,wejście do wiatrołapu oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (2 żeberka), z zaworem szt.1, automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1. |
| POMIESZCZENIA POZIOM PARTERU BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 8 | Pokój nie zagospodarowany |  |  | 16,50 m2 | Podłoga pokryta tarkett, ściany tapetowane, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe szt.1,parapet obłożony glazurą, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.4, gniazdko telefoniczne szt.1, ramka czterorzędowa (3gniazdka+gniazdko komputerowe) szt.4, gniazdko pojedyncze szt.3, centrala systemu sygnalizacji pożarowej, centrala internetowa budynku, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny (6 żeberek), z zaworem regulacji szt.1, kratka wentylacyjna w ścianie szt.1. |
| 24 | Magazyn obecnie użytkowany przez laboratorium |  |  | 8,30 m2 | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa zamontowana na umywalce szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1 |
| 5 | Pokój |  |  | 7,40 m2 | Podłoga pokryta tarkett, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe lufcikiem uchylnym szt.1, okno dwu kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.1, parapety, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, |
| POMIESZCZENIA OGÓLNO TECHNICZNYCH POZIOM PIWNIC BUDYNEK PRALNI |  |  |  |  |  |
| 030 | Wentylatorownia |  |  | 75,00m2 | Podłoga gres malowany zielony w podłodze kratka ściekowa szt.1 ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.7, czujka pożarowa szt.2, przełącznik szt.1,przełącznik zasilania 24V i 220V, instalacja wodna –bateria umywalkowa szt.1, zlew blaszany emaliowany szt.1. instalacja sterująca wentylacją mechaniczną. |
| 007 | Węzeł cieplny |  |  | 42,20m2 | Podłoga gres malowany zielony w podłodze kratka ściekowa szt.3, studzienka z pokrywą szt.1, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.6, gniazdko 24V, przełącznik szt.1,przełącznik napięcia 24V i 220V, szafa pomiarowa SP2, licznik parowy elektroniczny szt.1,licznik energii cieplnej, instalacja wodna – zawór czerpalny wodny, zlew blaszany emaliowany szt.1,obsadzone drzwiczki metalowe szt.2, dostęp do rewizji pionu kanalizacyjnego, dostęp do zaworów wodnych, w ścianie dwie kratki wentylacyjne szt.2, instalacja parowa i wodna węzła. |
| 022 | Pompownia wody zmiękczonej |  |  | 23,40m2 | Podłoga gres malowany zielony w podłodze kratka ściekowa szt.2, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.4, przełącznik podwójny szt.1, rozdzielnia 2A, zestaw hydroforowy ZH - CR, gniazdko 24V, instalacja wodna – zawór czerpalny wody, zlew blaszany emaliowany szt.1, bateria umywalkowa szt.1, w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do rewizji pionu kanalizacyjnego, instalacja wodna zbiornika wody zmiękczonej. |
| 023 | Rozdzielnia NN |  |  | 24,50m2 | Podłoga gres malowany, na kanałach położone płyty stalowe, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.4, oprawa oświetlenia awaryjnego szt.2, gniazdko pojedyncze szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1,czujka pożarowa szt.1,rozdzielnie zasilania od nr 1 do nr 11, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 024 | Pomieszczenie sprężarek |  |  | 24,60m2 | Podłoga gres malowany zielony w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.4,czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, gniazdko pojedyncze szt.2, przełącznik napięcia 24V i 220V, rozdzielnia sterowania 3A, instalacja sprężonego powietrz (pompy, zawory, zbiornik), w ścianie kratka wentylacyjna szt.1, część pionu kanalizacyjnego z dostępem do rewizji. |
| POMIESZCZENIA OGÓLNO UŻYTKOWE POZIOM PARTERU BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 2 | Szacht windowy |  |  | 4,97 m2 | Brak dostępu– ściana zamurowana pokryta glazurą |
| 3 | Winda towarowo-osobowa |  |  | 3,60 m2 | Winda |
| 37 | Szacht windowy |  |  | 4,97 m2 | Brak dostępu –ściana zamurowana pokryta glazurą |
| 36 | Winda towarowo-osobowa |  |  | 3,60 m2 | Winda |
| POMIESZCZENIA OGÓLNO UŻYTKOWE POZIOM PIWNIC BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 034 | Szacht windowy |  |  | 4,97 m2 | Brak dostępu– ściana zamurowana tapetowana |
| 033 | Winda towarowo-osobowa |  |  | 3,60 m2 | Winda |
| 032 | Hol windowy |  |  | 15,00m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany tapetowane, na narożach ścian narożniki szt.4, na ścianach odbojnice szt.5, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba i skrzydłem bocznym małym otwieranym szt.1, futryna aluminiowa,, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.3, przełącznik pojedynczy szt.1, czujka pożarowa szt.1, sygnalizacja położenia windy, instalacja grzewcza – grzejnik żeliwny (5 żeberek) szt.1, z zaworem regulacji, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1 |
| 02 | Szacht windowy |  |  | 4,97 m2 | Brak dostępu– ściana tapetowana zamurowana |
| 03 | Winda towarowo-osobowa |  |  | 3,60 m2 | Winda |
| POZIOM PARTERU BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 12 | Korytarz |  |  | 9,80 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, przełącznik pojedynczy szt.1,w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 11 | WC |  |  | 3,20 m2 | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, drzwi łazienkowe z szybką i kratką wentylacyjną szt.1, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit plafoniera szt.1, ściana boczna plafoniera szt.1, przełącznik podwójny szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1, zawór czerpalny wody szt.1, zawór kątowy wodny szt.1, umywalka szt.1, dolnopłuk szt.1-armatura zamontowana na ścianie, sedes szt.1, zaślepiony dodatkowy odpływ kanalizacyjny, w ścianie kratka wentylacyjna szt.3. |
| 9 | Pokój |  |  | 10,90m2 | Podłoga pokryta tarkett, ściany tapetowane, narożnik ścian przy umywalce (zdemontowana) wyłożony glazurą na wysokość 1,55m, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, stolarka okienna – okno dwu kwaterowe szt.1,okno jedno kwaterowe dwu segmentowe szt.1, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, przełącznik pojedynczy szt.2, gniazdko pojedyncze szt.1, gniazdko telefoniczne szt.1, gniazdko komputerowe szt.1, instalacja grzewcza – grzejnik żeliwny (6 żeberek) szt.1, z zaworem regulacji, instalacja wodna – zaślepione w ścianie wyjścia wody zimnej i cieplej, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1 |
| 14 | Magazyn |  |  | 12,90m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na wysokość 2,05m wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.2, futryna aluminiowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, gniazdko pojedyncze szt.1, regulator sterowania wentylacją mechaniczną szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna wentylacji mechanicznej szt.2, kratka wentylacji grawitacyjnej szt.1. |
| PRALNIA SZPITALNA POZIOM PARTERU BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 10 | Pokój kierownika pralni |  |  | 12,90m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany pomalowane, ściana przy umywalce wyłożona glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowana, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe dwu segmentowe szt.1, okno dwu kwaterowe 2 segmentowe szt.1, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.6, ściana boczna plafoniera szt.1, czujka pożarowa szt.1, gniazdko telefoniczne szt.1, gniazdko pojedyncze szt.4, przełącznik podwójny szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (7 żeberek) szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1, w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów wodnych, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 25 | Pralnia część czysta |  |  | 246,00 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze sześć kratek ściekowych, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,06m, powyżej pomalowane na ścianach zamontowane 4 odbojnice, sufit pomalowany, stolarka okienna – sufit okna dachowe szt.20, ściany okna jedno kwaterowe 2 segmentowe szt.6, okna dwu kwaterowe 2 segmentowe szt.7, parapety obłożone płytkami, w ścianie działowej ze stroną brudną okna szt.3, stolarka drzwiowa – w ścianie przy suficie nad dwoma oknami wnęka sufitowa (poddasze) w niej drzwi drewniane szt.2, instalacja elektryczna – oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną zamontowane na poziomych belkach instalacyjnych w poprzek hali ( 6 belek, na każdej belce 14 opraw) razem 84 oprawy oświetleniowe, ściana boczna przy stanowisku otwierania drzwi pralnic oświetlenie klosz szt.2, gniazdko pojedyncze szt.5, przełącznik światła hali (trzy stanowiskowy) szt.2, przycisk pożarowy, sterowanie wentylacji mechanicznej (regulator) szt.1, instalacje zasilające i bezpiecznikowe urządzeń pralniczych, instalacja grzewcza – grzejnik żeliwny z zaworem regulacji (10 żeberek) szt.4, grzejnik żeliwny z zaworem regulacji (11 żeberek) szt.2, grzejnik żeliwny z zaworem regulacji (12 żeberek) szt.2, grzejnik żeliwny z zaworem regulacji (13 żeberek) szt.1, grzejnik żeliwny z zaworem regulacji (6 żeberek) szt.2, odpowietrznik automatyczny pionów grzewczych szt.6 instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1, w ścianach zawory czerpalne wody zimnej i cieplej szt.4, instalacja parowa, instalacja wentylacyjna – w suficie kratki wentylacyjne duże podwójne szt.8,w ścianach bocznych (skos) kratki wentylacyjne od wentylacji mechanicznej duże szt.10, w ścianach kratki wentylacyjne standardowe szt.6, w suficie zamontowane wentylatory szt.3. |
| 16 | Wydawanie bielizny |  |  | 7,90 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratka ściekowa, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m powyżej pomalowane, sufit pomalowany, instalacja elektryczna – sufit oprawa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, gniazdko pojedyncze szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, gniazdko telefoniczne szt.1,czujka pożarowa szt.1,w ścianie kratki wentylacji mechanicznej szt.2, kratka wentylacji szt.1. |
| 23 | Magazyn bielizny sterylnej |  |  | 19,00 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,06m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.1, futryna aluminiowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.4, ściana boczna plafoniera szt.1, czujka pożarowa szt.1, gniazdko pojedyncze szt.1,przełącznik podwójny szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1,zawór czerpalny wody szt.1-armatura zamontowana na ścianach, w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów wody, instalacja wentylacyjna – kratka wentylacyjna wentylacji mechanicznej szt.2, kratka wentylacji szt.1. |
| 27 | Śluza strona czysta |  |  | 4,90 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,06m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1,sciana boczna plafoniera szt.1,przełącznik pojedynczy szt.2, w ścianie kratka w wentylacyjna szt.1, |
| 28 | Węzeł sanitarny |  |  | 8,80 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,06m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit plafoniera szt.3, ściana boczna plafoniera szt.1,gniazdko pojedyncze szt.1,przełącznik pojedynczy szt.2, instalacja grzewcza – grzejnik panelowy z zaworem regulacji szt.1, automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, bateria prysznicowa szt.1, zawór czerpalny w ścianie szt.1, zawór kątowy spłuczki szt.1-armatura zamontowana na ścianach, brodzik szt.1,sedes z dolnopłukiem szt.1.w ścianie zamontowane dwie kratki wentylacyjne. |
| 30 | Śluza strona brudna |  |  | 4,90 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,06m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1,sciana boczna plafoniera szt.1,przełącznik pojedynczy szt.2, instalacja wodna – w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów wodnych, kratka wentylacyjna w ścianie. |
| 31 | Pralnia strona brudna |  |  | 50,60 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze 3 kratki ściekowe, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowane, na ścianie zamontowane dwie odbojnice, na narożach ścian 6 narożników aluminiowych, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe dwu segmentowe szt.5, okno dwu kwaterowe 2 segmentowe szt.4, parapety obłożone glazurą, instalacja elektryczna – oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną zamontowane na poziomych belkach instalacyjnych wzdłuż hali – belka instalacyjna nad pralnicami 7 opraw oświetleniowych dodatkowe 3 oprawy małe, druga belka 7 opraw oświetleniowych, ściana boczna plafoniera szt.1,zabezpieczenie prądowe pralnica szt.3, przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (10 żeberek) szt.2, grzejnik żeliwny z zaworem (11 żeberek) szt.1, grzejnik żeliwny z zaworem (12 żeberek) szt.1,automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.2, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1,zawory czerpalne wodne w ścianie szt.2,instalacja parowa i wodna zasilająca pralnice, instalacja wentylacyjna – w suficie i skosach ścian kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej szt.4, kratka wentylacji standardowe w ścianie szt.1.regulator zdalnego sterowania wentylacja mechaniczną szt.1. |
| 32 | Przyjmowanie bielizny brudnej |  |  | 26,10 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratka ściekowa, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe szt.2, okno dwu kwaterowe szt.2, parapety obłożone glazurą, instalacja elektryczna – sufit oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną szt.7, czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.4, ściana boczna plafoniera szt.1, gniazdko pojedyncze szt.3, gniazdko telefoniczne szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (14 żeberek) szt.1, automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, umywalka szt.1,zawór czerpalny wodny w ścianie szt.1-armatura zamontowana na ścianie, instalacja wentylacyjna – w ścianach kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej szt.2, kratka wentylacji standardowa w ścianie szt.1.dwa regulatory zdalnego sterowania wentylacja mechaniczną. |
| 29 | Korytarz |  |  | 32,10 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowane, na ścianach zamontowane odbojnice szt.9, na narożach ścian narożniki szt.5, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.1, okno dwu kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.1, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa – drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.2, przy drzwiach otwierane małe skrzydła boczne z środkiem szyba, futryny aluminiowe szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną szt.5, Tablica elektryczna T011; TS11 zamykana drzwiami pełnymi szt.1, nad drzwiami trzy sygnalizatory świetlne pożaru, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (12 żeberek) szt.1, automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1, instalacja wodna – zawory czerpalne wody zimnej i ciepłej w ścianie szt.2, instalacja wentylacyjna – w ścianach kratki wentylacyjne wentylacji mechanicznej szt.2, kratka wentylacji standardowa w ścianie szt.1. |
| 26 | Przyjmowanie gospodarcze |  |  | 3,14 m2 | Podłoga pokryta terakota, w podłodze kratka ściekowa, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit czujka pożarowa szt.1, plafoniera szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.1, zlew blaszany emaliowany szt.1,zawór czerpalny wody ciepłej i zimnej w ścianie szt.2-armatura zamontowana na ścianie, kratka wentylacyjna w ścianie szt.1. |
| 33 | Korytarz |  |  | 25,80 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany tapetowane, na ścianach zamontowane odbojnice szt.9, na narożach ścian narożniki szt.8, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.2, okno dwu kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.2, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa – wyjście ewakuacyjne drzwi aluminiowe z środkiem szyba przy drzwiach skrzydło boczne otwierane z środkiem szyba, szt.1, futryna aluminiowa, wejście na klatkę schodową drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.1, futryna aluminiowa, instalacja elektryczna – sufit oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną szt.5, czujka pożarowa szt.1, przycisk zaszklony pożarowy szt.1, przełącznik pojedynczy szt.3, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (14 żeberek) szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna. |
| 35 | Hol windowy |  |  | 15,90 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,25m, powyżej pomalowane na ścianach zamontowane odbojnice szt.4,na narożach ścian zamontowane narożniki aluminiowe szt.4, sufit pomalowany w suficie właz, stolarka drzwiowa – wejście z rampy drzwi aluminiowe z środkiem szyba przy drzwiach skrzydło boczne otwierane z środkiem szyba, szt.1, futryna aluminiowa, wejście na korytarz drzwi aluminiowe z środkiem szyba przy drzwiach skrzydło boczne otwierane z środkiem szyba szt.1, futryna aluminiowa, instalacja elektryczna – sufit oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną szt.3, czujka pożarowa szt.1, przycisk zaszklony pożarowy szt.1, przełącznik pojedynczy szt.3,sygnalizacja położenia windy, wyłącznik główny dźwigu, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (11 żeberek) szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna. |
| 38 | Rampa z wejściem do pralni |  |  | 14,40 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany otynkowane pomalowane, sufit otynkowany pomalowany, instalacja elektryczna – sufit oprawy oświetleniowe 2 świetlówkowe z osłoną szt.3, Barierka metalowa zabezpieczająca rampę, filary stalowe podtrzymujące sufit, pion kanalizacji burzowej z rewizja. |
| 13 | Korytarz |  |  | 5,40 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.1, czujka pożarowa szt.1, przełącznik pojedynczy szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 15 | Korytarz |  |  | 32,00 m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,05m, powyżej pomalowane, na ścianach odbojnice szt.10, na narożach ścian narożniki szt.5, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe szt.2, okno dwu kwaterowe szt.2, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa –drzwi pełne zamykana tablica elektryczna TO12 i TS12, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.5, czujka pożarowa szt.1,sygnalizator świetlny pożaru szt.3, przełącznik pojedynczy szt.4,gniazdko pojedyncze szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (14 żeberek) szt.1, automatyczny odpowietrznik pionu grzewczego szt.1, instalacja wodna – w ścianie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów instalacji wody zimnej i ciepłej, w suficie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 6 | Korytarz |  |  | 25,80m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany tapetowane na ścianach zamontowane odbojnice szt.10, na narożach ścian narożniki szt.9, sufit pomalowany, stolarka okienna – okna jedno kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.1, okno dwu kwaterowe z lufcikiem uchylnym szt.2, parapety obłożone glazurą, stolarka drzwiowa –wejście na korytarz drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.2, przy drzwiach otwierane małe skrzydła boczne z środkiem szyba, futryny aluminiowe szt.2, wejście na klatkę schodową drzwi aluminiowe z środkiem szyba szt.1, futryna aluminiowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.4, czujka pożarowa szt.1,sygnalizator świetlny pożaru szt.1, przełącznik pojedynczy szt.4,gniazdko pojedyncze szt.1,przycisk zaszklony pożaru szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny ( 9 żeberek), szt.2 z zaworami, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 4 | Hol windowy |  |  | 15,40m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany na całej długości wyłożone glazurą na wysokość 2,25m, powyżej pomalowane na ścianach zamontowane odbojnice szt.4,na narożach ścian zamontowane narożniki aluminiowe szt.3, sufit pomalowany w suficie właz, stolarka drzwiowa –wejście na rampę drzwi aluminiowe z środkiem szyba i skrzydłem bocznym z środkiem szyba otwieranym, futryna aluminiowa szt., instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.3, czujka pożarowa szt.1, przycisk zaszklony pożaru szt.1, przełącznik pojedynczy szt.2, wyłącznik główny dźwigu szt.1, sygnalizacja położenia windy, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (14 żeberek) szt.1, w ścianie kratka wentylacyjna szt.1. |
| 1 | Rampa z wejściem do pralni |  |  | 14,40m2 | Podłoga pokryta terakota, ściany otynkowane, pomalowane, sufit pomalowany, instalacja elektryczna – plafoniera szt.1. Barierka metalowa zabezpieczająca, filary stalowe. |
| PRALNIA SZPITALNA POZIOM PIWNIC BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 025 | Szatnia odzieży |  |  | 17,60 m2 | Podłoga pokryta tarkett, ściany tapetowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, ściana boczna plafoniera szt.2, gniazdko pojedyncze szt.3,przełącznik pojedynczy szt.3,czujka pożarowa szt.1, instalacja grzewcza - - grzejnik żeliwny z zaworem (9 żeberek) szt.1, na pionach instalacji grzewczej zawory, instalacje – w ścianie kratki wentylacji mechanicznej szt.1. kratka wentylacji grawitacyjnej szt.1, instalacja sprężonego powietrza zawór. |
| 026 | Węzeł sanitarny |  |  | 15,00 m2 | Podłoga pokryta terakota w podłodze kratka ściekowa szt.1, ściany na wysokość 2,05 wyłożone glazurą powyżej pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, drzwi łazienkowe z szybką i kratką wentylacyjną szt.1, futryna metalowa szt.3, instalacja elektryczna – sufit plafoniera szt.4, ściana boczna plafoniera szt.2, gniazdko pojedyncze szt.2, przełącznik szt.1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (7 żeberek) szt.1, instalacja wodna – bateria umywalkowa szt.2, umywalka szt.2, bateria prysznicowa szt.2, zawór czerpalny wody szt.1, zawór kątowy wodny szt.1, sedes z dolnopłukiem szt.1,brodzik szt.2, w ścianach obsadzone drzwiczki dostęp do rewizji pionu kanalizacyjnego, instalacja w ścianie kratka wentylacji mechanicznej szt.2, kratka wentylacji grawitacyjnej szt.2. |
| 027 | Szatnia odzieży |  |  | 15,50 m2 | Podłoga pokryta tarkett, ściany tapetowane, sufit pomalowany, w suficie obsadzone drzwiczki dostęp do zaworów, stolarka drzwiowa – drzwi pełne szt.2, futryna metalowa szt.2, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.2, plafoniera szt.1, ściana boczna plafoniera szt.2, czujka pożarowa szt.1,gniazdko pojedyncze szt.3, przełącznik pojedynczy szt.4, regulator sterowania wentylacja mechaniczną szt. 1, instalacja grzewcza - grzejnik żeliwny z zaworem (4 żeberka) szt.1,na pionach instalacji grzewczej zawory, instalacje – w ścianie kratki wentylacji mechanicznej szt.1. kratka wentylacji grawitacyjnej szt.2. |
| 05 | korytarz |  |  |  | 4 szt włącznika światła, listwy odbojowe po długości + narożniki zewnętrzne, posadzka gresowa + cokolik, kaloryfer żeliwny z głowicą termostatyczną, sufit podwieszany, 3 lampy w suficie, 2szt czujek p.poż, 1szt sygnalizatora zadziałania czujki, drzwi aluminiowe 3 szt., Drzwi drewniane 1 szt., rura z wodą zmiękczoną w otulinie po długości korytarza, kratka wentylacyjna, gaśnica 2 kg, 2 znaczki (gaśnica i kierunek ewakuacji) |
| 06 | korytarz |  |  |  | posadzka gresowa + cokolik, ściana tapeta z włókna szklanego malowana, sufit podwieszany, lampy 12szt, kaloryfer z głowicą termostatyczną, kratka wentylacyjna 4 szt, 4 przełączniki, gaśnica 6 kg, sygnalizator zadziałania czujki 10 szt, 7szt czujek p.poż, 5 szt drzwi drewnianych, 4 szt. drzwi metalowych, listwy odbojowe po długości, 2 narożniki zew. Plastik, znaczki p.poż 4 szt, rura miedziana na połowie długości korytarza, rewizja kanalizacyjna, gniazdko 1 szt, sufit podwieszany, rewizja elektryczna |
| 029 | korytarz |  |  |  | posadzka gresowa z cokolikiem, 4 szt przełączników, gaśnica 2 kg, kratka wentylacyjna, 2 szt czujki p.poż, 1 sygnalizator zadziałania czujki, 5 lamp, listwy odbojowe po długości korytarza, 4 szt narożników zewnętrznych, kaloryfer żeliwny 10 żeberek z głowicą termostatyczną, rurka miedziana po długości korytarza, oznaczenie p.poż (gaśnica i kierunek ewakuacji) |
|  | Klatka schodowa I |  |  |  | podłoże gresowe z cokolikiem, ściana tynk tapetaz włókna szklanegomalowana na 2 m, ściana malowane, sófit blacha trapezowa powlekana, pręcz metalowa, hydrant p.poż 3 szt., kratka wentylacyjna, lampa świetlówka II - 3 szt, przycisk p.poż (rop) 3szt, drzwi aluminiowe na piętrach, kaloryfer 7 żeberek z głowicą termostatyczną, kaloryfer 7 żeberek bez głowicy termostatycznej, okna dwuskrzydłowe 4 szt., nalepki ewakuacyjne, rura zasilająca hydrant dolny około 2,5m, drzwi pod schodami |
|  | Składzik pod schodami 135 x 282 |  |  |  | podłoże betonowe malowane, ściana tynk malowany lamperia olejna, przełącznik elektryczny, lampa na ścianie (plafon), podstawa na czujkę p.poż |
| POZIOM I PIĘTRA BUDYNKU PRALNI |  |  |  |  |  |
| 102 | Magazyn |  |  |  | Podłoga posadzka betonowa malowa, ściana tynk malowany, kratka wentylacyjna, kaloryfer żeliwny 4 żeberka z głowicą termostatyczną, czujka p.poż, włącznik, świetlówka II na ścianie, sufit skośny z blachytrapezowej powlekanej, drzwi metalowe |
|  | Wentylatornia |  |  |  | Podłoga posadzka betonowa szt.1 ściany pomalowane, sufit pomalowany, stolarka drzwiowa – drzwi metalowe pełne szt.1, futryna metalowa, instalacja elektryczna – sufit oprawa oświetleniowa 2 świetlówkowa z osłoną szt.7, czujka pożarowa szt.2, przełącznik szt.1,przełącznik zasilania 24V i 220V, instalacja wodna –bateria umywalkowa szt.1, zlew blaszany emaliowany szt.1. instalacja sterująca wentylacją mechaniczną. |
|  | Maszynownia dźwigów |  |  |  | Podłoga posadzka betonowa malowa, ściana tynk malowany, kratka wentylacyjna, kaloryfer żeliwny 4 żeberka z głowicą termostatyczną, czujka p.poż, włącznik, świetlówka II na ścianie, drzwi metalowe |

Inne ustalenia poczynione w dniu przekazania Lokali Dzierżawcy

...………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wypełnić w dniu przekazania lokali Dzierżawcy

Data ……………………

……………………………                                 ……………………………

Dzierżawca                                                                                                    Wydzierżawiający

KLD